ПАМЯТКА

КАК ИЗГОТОВИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Занятые повседневными делами и заботами, обычные граждане не задумываются о возможных потенциальных опасностях проживания на той или иной территории.

Так, при эксплуатации ядерных энергетических установок атомных электростанций могут происходить радиационные аварии, с выбросом в атмосферу радиоактивных продуктов.

Уменьшение вероятности поражения во многом зависит от того,  насколько каждый человек знает, что делать при угрозе радиоактивного заражения, как вести себя, где укрываться, какие использовать индивидуальные средства защиты.

Об опасности радиоактивного заражения население должно  оповещаться по средствам радиовещания сигналом «Угроза радиоактивного заражения». Сигнал может быть передан по радио, телефону, телевидению и дублирован  другими средствами (частые удары по рельсу или колоколу, гудки паровозов, машин).

Если прозвучит данный сигнал – помните, что надежным средством защиты органов дыхания является противогаз. Но если противогаза нет, то можно использовать простейшие средства индивидуальной защиты – ватно-марлевые повязки или противопыльные тканевые маски, которые каждый должен уметь заблаговременно изготавливать самостоятельно.

Для изготовления ватно – марлевой повязки необходимо следующее:

- возьмите 1 метр марли;

- на середину ее наложите слой ваты толщиной 2 см, длиной 30 см и шириной 20 см;

- свободные края марли  по ширине загните с обеих сторон на слой ваты, а концы разрежьте на 30-35 см каждый – получатся тесемки;

- чтобы слой ваты внутри не сдвигался, нужно вату вместе с марлей прошить.

Ватно-марлевая повязка готова.

Чтобы надеть ватно – марлевую повязку, нужно положить ее на лицо, нижние тесемки завязать на темени, а верхние на затылке.

Для защиты глаз можно надевать противопыльные защитные очки.

В сочетании с защитными очками ватно-марлевая повязка защитит от радиоактивной пыли органы дыхания и глаза.

В случае крайней необходимости на короткое время можно использовать и такие подручные средства защиты от радиоактивной пыли, как носовой платок, шарф, полотенце, тканевую повязку и т.п.

От радиоактивной пыли частично Вас защитит и обычная одежда: пальто, костюм, накидка, плащ, сапоги.

Радиоактивные частицы с индивидуальных средств защиты, одежды и обуви удаляются вытряхиванием, обметыванием, смыванием.