Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «05» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | - | - | К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом. | ДП-В | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 1,2 | Пешеходные пути движения – асфальт - нескользящие, шириной более 3 м Асфальт - с неровностями, выбоинами. Имеется уклон перед ступеньками. | ДП-В | Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальта перед центральным входом. | Ремонт капитальный |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | . |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 1 | Зона для парковки автомобиля инвалида не обозначена знаками, отсутствует маркировка (разметка). | ДП-В | Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов | Ремонт капитальный |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 1-2 | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДП-В | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения к зданию на территории. Автостоянка и парковка | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД | - - | 1,2 2 | Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный. Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:               Выполнить в комплексе ремонт  и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать организацию автостоянки  для  автотранспорта  инвалидов  у  здания  –  СП 59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001  Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения».

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «05» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 2-3 | Не адаптирована. Высота подъема ступеней – 0,17-0,19 м., ширина проступей – 0,33м., ребро ступеней обрамлено металлическим уголком, покрытие – плитка, нескользкая, отсутствуют поручни с обеих сторон. | ДЧ-И (О, С, Г, У) | Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж лестницы, увеличив количество ступеней до 5. Установить: высоту подъема ступеней – 0,15 м.; ширину проступей – 0,30 м; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.; с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.; покрытие лестницы – твердое, нескользкое. | Ремонт капитальный. |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  | - | Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу. | Ремонт капитальный. |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 3 | Площадка неровная, с уклоном. | ДП-В | При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки: глубина – не менее 1,5 м. (при открывании двери «к себе»; ширина – не более 1,5м. | Ремонт капитальный. |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 3-4 | Двухстворчатая дверь 1,4м. Адаптирована частично, проход 0.65м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см. | ДП-В | Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м. | Ремонт капитальный |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | 5-6 | Не соответствуют размеры тамбура (глубина – 1,32 м. при норме – 1,8 м. Тамбур имеет железную дверь, ширина прохода в открытом виде – 0,77м., не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см. | ДП-В | Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0.900м, убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м. | Ремонт капитальный |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 1-6 | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДП-В | Обеспечить доступность всех групп МГН. | Ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Лестница (наружная) Пандус (наружный) Входная площадка (перед дверью) Дверь (входная) и в тамбуре | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД ДЧ-И (О, С, Г, У) ДП-И (О, С, Г, У) | - - - - | 2-3 - 3 3 -6 | Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж новой лестницы СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный. Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный. При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный. Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы  –  СП 59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001  Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения».

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «5» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | 7, 8 | Зона ожидания не адаптирована. Напольное покрытие – плитка, имеет уклон и неровности. Выключатели и розетки находятся на высоте 1,2 м. от уровня пола | ДП-В | В зоне ожидания выровнять пол, выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м. от уровня пола, обеспечить в ней доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МГН | Ремонт капитальный. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Двери | есть | - | 9 | Не адаптированы, узкие, 0,62 м. | ДЧ-И | При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать двери на 1-м этаже в кабинет МФЦ | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Адаптированы | ДП-В | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для всех групп МГН | ДП-В | Обеспечить доступность всех групп МГН | Ремонт капитальный. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | ДУ | - | 7, 8 | Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МГН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках –

СП 59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001 Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения».  
                                                                                                                                                                                                                            Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 10 от «5» июля 2013 г..

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 10 | Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло –колясках, узкая дверь – 0,62 м. | ДП-В | При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабинет индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - |  | Не адаптировано для инвалидов на кресло- колясках | ДП-В | Обеспечить доступность инвалидов колясочников. | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма обслуживания | ДУ | - | 10 | При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:               .

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 10 от «5» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________________________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № № 10 от «5» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № № 10 от «5» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кагальницкая средняя общеобразовательная школа Азовского района, с. Кагальник, ул. Ленина, 33-а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | 11-16 | Туалет не адаптирован для МГН - расположен в здании, , подход к нему затруднен из-за, дверь узкая – 0,65м., отсутствуют поручни | ДП-В | Адаптировать старый туалет для всех групп инвалидов, либо установить новый с учетом МГН, организовать пешеходную дорожку к туалету | Ремонт капитальный. |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 11-16 | Не адаптировано для всех групп МГН | ДП-В | Обеспечить доступность всех групп МГН | Ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Туалетная комната | ДЧ-И (О, С, Г, У) | - | 11-16 | Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях, организовать пешеходную дорожку к туалету. Ремонт капитальный. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:        Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках            –  СП 59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001 Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения»

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № 10 от «5» июля 2013 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание Администрации Александровского сельского поселения, с. Александровка, ул. Советская, 70

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | Не адаптированы для МГН. | ДП-В | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению зрению. | Ремонт текущий |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН. | ДП-В | Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению. | Ремонт текущий |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН. | ДП-В | Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению. | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптировано для всех групп МГН. | ДП-В | Обеспечить значимость для всех групп МГН. | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Визуальные средства Акустические средства Тактильные средства | ДУ ВНД ВНД | - - - | - | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств  –  СП 59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001  Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения».