Приложение №1

к рекомендациям ГУ «ВЦЭ»

по организации энергоаудита

УТВЕРЖДАЮ:

##### (Руководитель Заказчика)

«_____» ________ 200__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЭНЕРГОАУДИТА)

ЗДАНИЯ ____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

- Основание для работы.

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года», действующие СНиПы и прочие правила по энергосбережению и эксплуатации энергетического оборудования, договор на проведение энергетического обследования.

- Цель работы.

  - Сбор и обработка информации в целях получения достоверных данных об:

  - объеме используемых энергетических ресурсов,

  - показателях энергетической эффективности,

  - потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Составление энергетического паспорта.

  - Разработка рекомендаций и технических решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости.

- Область применения.

Результаты работы должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий и развитии систем энергоснабжения комплекса, внедрении систем учёта и управления энергетическими затратами, постановке перспективных оптимизационных задач, установлении экономически обоснованных лимитов потребления, что в итоге позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов.

- Объекты энергетического обследования.

Объектом энергетического обследования является здание или комплекс зданий, строений, сооружений (указать что именно), расположенных по адресу (указать полный юридический адрес):

- ______________________________________________________________;

- ______________________________________________________________;

- _____________________________________ ________________________ .

Суммарный строительный объем всех зданий _____________ м3.

На объекте имеются:

- __ тепловых пункта с суммарной контрактной нагрузкой _________ Гкал/ч, в т.ч.:

  - максимальная мощность на отопление _______ Гкал/ч;

  - максимальная мощность на вентиляцию и кондиционирование ______ Гкал/ч;

  - средняя мощность на горячее водоснабжение _______ Гкал/ч.

- _______ высоковольтных вводов;

3.	_______ трансформаторных подстанций (_______ трансформатора) общей мощностью _______ кВА;

4.	_______ устройства компенсации реактивной мощности;

| Вид электроприемника | Количество основных электроприемников | в т.ч. кол-во с единичной мощностью выше 10кВт | Суммарная мощность электроприемников, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО без схем освещения, в том числе |  |  |  |
| Технологическое оборудование - буфет - столовая - прачечная - сушилки - иное приналичие |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Вентиляционное оборудование |  |  |  |
| Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |
| Компрессоры |  |  |  |
| Сварочное оборудование |  |  |  |
| Холодильные установки |  |  |  |
| Кондиционеры |  |  |  |
| Сплит-системы |  |  |  |
| Схемы освещения (световые точки) |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

Транспортный парк организации включает _____ единиц, работающих на жидком топливе (при наличии указать иное)

- Содержание и порядок выполнения работ.

Определение объема работ.

Утверждение сроков начала и окончания работ.

Оформление приказа на проведение работ.

Утверждение состава исполнителей работ.

Оформление анкеты (запроса) по вопросам расходования ТЭР, установленного оборудования, режимов его работы.

Проведение визуального обследования:

- технико-экономические показатели работы оборудования*.

- оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей использования энергоресурсов.

- оценка экономических показателей.

Проведение энергетического обследования. В процессе работы произвести:

- определение теплотехнических характеристик зданий;

- инструментальное обследование инженерных систем здания (отопления, вентиляции, газоснабжения, электроснабжения и др.);

- разработку программы энергосберегающих мероприятий.

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;

- Приказа от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ.

- Технические требования.

Для разработки основных направлений рационального использования энергетических ресурсов должно быть проведено энергетическое обследование систем энергоснабжения в соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ и другими нормативно-техническими документами, соответствующими Федеральному закону РФ от 23  ноября 2009  года №  261-ФЗ.

Энергетическое обследование включает в себя выполнение следующих видов работ:

  - Система электроснабжения.

Анализ договорных условий на энергоснабжение.

Анализ лимитов потребления электроэнергии за последние 4 года *.

Анализ динамики изменения лимитов потребления электроэнергии за последние 4 года *.

Анализ схемы электроснабжения, технического состояния электрооборудования и внутренних электрических сетей, освещения.

Перечень и характеристика электроснабжающего оборудования.

Анализ загрузки и режима работы оборудования электроснабжения.

Расчет потерь электроэнергии в системе электроснабжения.

Анализ суточных и месячных графиков нагрузки и потребления электроэнергии.

Анализ состояния коммерческого и технического учета.

Выборочные контрольные измерения, при необходимости - длительная регистрация параметров электрических сетей.

Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1м2 площади).

Расчетно-нормативный баланс электроэнергии.

Измерения и испытания электрооборудования, включая тепловизионный контроль для своевременного устранения неисправностей в соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 и оформлением технического отчета по результатам измерений.

Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Система теплоснабжения.

Анализ договорных условий на теплоснабжение, условий формирования тарифов и определения лимитов.

Оценка состояния коммерческого учета и отчетности.

Перечень и характеристика оборудования теплоснабжения* и теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция* и др.*).

Анализ режима работы системы теплоснабжения.

Оценка состояния теплопотребляющего оборудования, эффективности работы элементов системы теплоснабжения.

Анализ работы системы вентиляции для нужд отопления*.

Анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции* и ГВС.

Оценка фактических и нормируемых показателей, сравнительный анализ фактических режимов работы оборудования и нормативных показателей.

Расчетно-нормативный баланс тепловой энергии.

Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей теплопотребления.

Анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя для достижения комфортных температур (на 1м3 объёма)

Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Система водоснабжения и водоотведения.

Анализ договорных условий на водоснабжение и водоотведение. Тарифы, лимиты, цены.

Перечень и характеристика оборудования водоснабжения и водоотведения.

Анализ системы учета и контроля водоснабжения и водоотведения.

Анализ загрузки и режимы работы систем. Суточные и месячные графики нагрузки водоснабжения и водоотведения.

Проведение необходимых замеров для определения текущих фактических показателей водоснабжения.

Анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на 1го человека и (или) на 1м2 площади, например при поливе*).

Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию водоснабжения и водоотведения с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Ограждающие конструкции.

Анализ материала ограждающих конструкций.

Установление фактических теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Оценка конструктивных характеристик зданий и сооружений и соответствие их проекту.

Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций.

Выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

  - Вентиляция и кондиционирование воздуха.

Анализ работы приточно-вытяжных установок системы механической вентиляции и оценка работы естественной вентиляции.

Перечень оборудования, используемого для обеспечения расчетного воздухообмена в помещения здания и оценка его состояния.

Определение фактических расходов воздуха и оценка их соответствия проектным значениям.

Определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования.

Выводы и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

6.6.	Автотранспорт

6.7.	Иное*

- Составление энергетического паспорта.

Энергетический паспорт объекта является итоговым документом обследования. В энергетическом паспорте должны получить отражение:

- общие сведения об организации;

- сведения об оснащенности приборами учета:

- сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;

- сведения о показателях энергетической эффективности;

- потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;

- перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Перечень и комплектность документации.

После завершения работы заказчику передается энергетический паспорт:

- оформленный в строгом соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ со всеми приложениями без исключений;

- имеющий рекомендации и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение.

Примечания:

1) * – при наличии такового;

2) данный образец технического задания носит рекомендательный характер и позволяет расширить требования и перечень работ в рамках действующих нормативных документов:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ;

- Приказа от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ;

3) к техническому заданию рекомендуется приложить Приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010г. N 182.